WSR_2020_КЗ	1

Версия 1 от 01.02.2020г

Конкурсное задание «JuniorSkills»

Возрастная группа 14 + (до 16 лет, на 31.08.2021г. участнику не должно исполнится 17 лет)

Муниципальный отборочный этап  IX открытого регионального чемпионата

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) РС(Я)»

Дата проведения: 3-4 декабря 2020 года

Организаторы: МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В.Мегежекского»

Ответственное лицо: Ушканова Александра Анатольевна, учитель технологии, конт.тел. 8(964)421-47-60

Компетенция

«ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ»

«Проектирование и изготовление швейных изделий»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 8ч.

ВВЕДЕНИЕ

  - Название и описание профессиональной компетенции.

    - Название профессиональной компетенции: «Технологии моды».

    - Описание вида деятельности или рабочей функции, соответствующей данной профессиональной компетенции.

Специалист компетенции «Технологии моды» осуществляет виды деятельности, связанные с созданием одежды. Его техническая квалификация включает в себя навыки и умения по проектированию, разработке дизайна, технической документации на изготовление, конструированию лекал и шаблонов, раскрою, изготовлению и отделке одежды.

При работе над заданием специалист должен уметь бережно относиться к предоставленным материалам, уметь выбирать технологические способы обработки на современном оборудовании.

Дизайн одежды требует творческого мышления, знаний последних тенденций моды и оборудования.

Задания должны быть выполнены четко, в соответствии с конкурсными заданиями.

  - Область применения

    - Каждый Эксперт и Участник обязаны ознакомиться с данным Конкурсным заданием и создать условия для его выполнения.

  - Сопроводительная документация

    - Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

  - «JuniorSkills» – Техническое описание: «Технологии моды»;

  - «JuniorSkills» – Правила проведения чемпионата;

  - Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы;

  - Инфраструктурный лист.

2. ФОРМЫУЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ

Индивидуальное выполнение задания.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с проектированием и изготовлением швейных изделий. Участники соревнований получают всё необходимое для выполнения заданий: инструкции, эскизы и чертежи, материалы и фурнитуру. Конкурсные задания построены в виде модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурсное задание включает в себя элементы проектирования, конструктивного моделирования и изготовление швейных изделий различными способами.

Окончательные варианты критериев оценки уточняются экспертами жюри до начала соревнований. Оценка производится как после выполнения каждого модуля, так и в процессе выполнения конкурсной работы. Так же оценивается организация рабочего места и соблюдение техники безопасности. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть частично изменены экспертным сообществом.

Конкурсное задание выполняется по-модульно.

Конкурсное задание включает в себя:

Модуль 1 – Изготовление лекал кармана, обтачек горловины, проймы женского платья.

Модуль 2 – Раскрой женского платья по готовым лекалам и лекалам Модуля 1. Модуль 3 – Изготовление женского платья.

- МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Модули и время сведены в Таблице 1.

Таблица 1. Наименование модулей и ограничения по времени на их выполнение

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль 1: Изготовление лекал кармана, обтачек горловины, проймы женского платья. | С 1 12:00-13:00 | 1 час |
| 2 | Модуль 2: Раскрой женского платья по готовым лекалам и лекалам Модуля 1 | С 1 14:00-16:00 | 2 часа |
| 3. | Модуль 3: Изготовление женского платья | С 1 16:00-17:00 С 2 11:00-13:00 С 2 14:00-16:00 | 1 час 2 часа 2 часа |
|  | Итого |  | 8 часов |

Модуль 1. Изготовление лекал кармана, обтачек горловины, проймы женского платья.

Максимальное время 1 час

Основные требования

Участнику необходимо выполнить конструктивное моделирование кармана, обтачек горловины, проймы женского платья и оформить комплект лекал. Конкурсант выполняет конструктивное моделирование в соответствии с техническим эскизом (Приложение А)

и техническим описанием (Приложение Б)

Платье должно отвечать следующим параметрам:

- соответствовать техническому эскизу;

  - соответствовать техническому описанию. Конкурсант должен предоставить;

- лекала кармана, обтачек горловины, проймы женского платья на кальке.

По истечении одного астрономического часа конкурсант должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки.

Модуль 2. Раскрой женского платья  по готовым лекалам и лекалам Модуля 1

Максимальное время 2 часа

Основные требования

Конкурсанту необходимо раскроить женское платья по готовым лекалам и разработанным в Модуле 1. Во время выполнения задания участник должен выполнить раскладку лекал, раскрой.

Конкурсант должен выполнить:

- раскрой деталей и их подготовку к пошиву;

По истечении двух астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки.

Модуль 3. Изготовление женского платья

Максимальное время 5 часов

Основные требования

Конкурсанту  необходимо  выполнить  изготовление  женского  платья	по готовым лекалам (Приложение В) и разработанным в Модуле 1.

Конкурсант должен выполнить:

-пошив женского платья по готовым лекалам и разработанным в Модуле 1. Женское платье должно быть в готовом виде:

- длина по среднему шву спинки 100 см (max);

- ширина плеча 14 см;

- в платье не должно быть необработанных срезов.

По истечении пяти астрономических часов участник должен сдать готовую или не готовую работу для выставления оценки

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены Специальные стандарты WORLDSKILLS

( WSSS). Стандарты определяют знания и умения конкурсантов (Таблица 2.)

Таблица2.

| № п/п | Стандарт WSSS | Вес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы и управление ею | 7 |
| 2 | Коммуникации и навыки межличностного общения | 5 |
| 3 | Решение проблем, инновации и творчество | 7 |
| 4 | Дизайн моды | 15 |
| 5 | Технический рисунок | 10 |
| 6 | Конструирование, макетирование и изготовление лекал | 20 |
| 7 | Технологии раскроя, шитья, отделки | 36 |
| ИТОГО |  | 100 |

- НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном разделе приведены приложения необходимые для выполнения задания:

Приложение А – Технический эскиз женского платья. Приложение Б —Техническое описание женского платья. Приложение В – Лекала платья.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Техническое описание женского платья

Платье трапециевидного силуэта. Длина платья по спинке – 100 см, перед платья укорочен на 20 см по отношению к спинке.

Конструктивно форма изделия решается за счет боковых швов, наклонных смещенных рельефов, кроя, минимальной прибавки по лини груди, конического разведения деталей.

Горловина расширена с фигурным вырезом спереди.

Ширина плеча - 14 см. Увеличение длины плечевого шва влияет на положение проймы в изделии. Пройма приобретает наклонное направление.

Средняя часть переда и спинки лифа отлетная до отделочной строчки по смещенным наклонным рельефам из линии проймы.

Линия притачивания верхней и нижней части платья имеет форму дуги спереди. Нижняя часть платья конически расширена.

На нижней части переда обработаны объёмные накладные карманы. В качестве отделки по изделию проходит отделочная строчка:

- по линии низа изделия на 0,7-1,0 см;

- по нижней части проймы – 2,0 см;

- рельефам и верхней части проймы – 2,0 см;

- верхней части кармана на 2,0-3,0 см;

- по лини притачивания нижней части переда и спинки и по линии притачивания карманов на 0,1-0,2 см от сгиба.

Таблица спецификации деталей кроя

| №п/п | Наименование деталей | Количество деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя верхняя часть переда | 1дет. |
| 2 | Боковая верхняя часть переда | 2 дет. |
| 3 | Средняя верхняя часть спинки | 1 дет. |
| 4 | Боковая верхняя часть спинки | 2 дет. |
| 5 | Нижняя часть переда | 1дет. |
| 6 | Нижняя часть спинки | 1дет. |
| 7 | Карман | 2 дет. |
| 8 | Обтачка горловины спинки | 1 дет. |
| 9 | Обтачка горловины переда | 1 дет. |
| 10 | Обтачка нижней части проймы переда | 2 дет. |
| 11 | Обтачка нижней части проймы спинки | 2 дет. |

Программа проведения конкурса

Компетенция Технологии моды

| 1-й день – 3 декабря |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11:00-12:00 | Сбор конкурсантов и экспертов Регистрация конкурсантов Приветственное слово Ознакомление с заданиями модулей и схемой оценивания Проведение инструктажа ТБ Вскрытие пакета с лекалами | ZOOM |
| 12:00-13:00 | Выполнение задания (модуль 1) | Видеосъемка |
| 13:00-14:00 | Обеденный перерыв |  |
| 14:00-16:00 | Выполнение задания (модуль 2) | Видеосъемка |
| 16:00-17:00 | Выполнение задания (модуль 3) | Видеосъемка. Отправить ссылку на видеозапись через Яндекс.диск или Mail.облако |
| 17:00 | Работа экспертов |  |

| 2-й день – 4 декабря |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11:00-13:00 | Выполнение задания (модуль 3) | Видеосъемка |
| 13:00-14:00 | Обед |  |
| 14:00-16:00 | Выполнение задания (модуль 3) | Видеосъемка |
| 16:00 | Сложить готовое или не готовое изделие в пакет, продемонстрировать на видео, закрыть, отправить до 12ч00м 5 декабря в ЦДНТТ, г.Нюрба | Видеосъемка. Отправить ссылку на видеозапись через Яндекс.диск или Mail.облако |
| 16:00 | Работа экспертов |  |
| 5 декабря |  |  |
| 14:00-15:00 | Работа экспертов. Оценка готового или не готового изделия |  |
| 7 декабря |  |  |
| 10:00-10:30 | Подведение итогов | ZOOM |